信息科学与工程学院

数字电子技术基础实验

2025－2026学年第一学期

课 程 报 告

课程名称：     数字电子技术基础实验

专业班级:             24崇新

姓    名:             张斯然

二、设计一个运算电路

- 1、设计要求

设计一个能实现函数y=x²的组合电路，x是0～5的正整数，用十六进制数显示出来

- 2、设计方法

将X表示成一个三位二进制数，用A、B、C分别作为它从高到低的每一位数输入变量，将运算结果用两位十六进制表示(不够两位时，高位用0来补)，再将高位和低位分别化为一个四位二进制数，各自通过一个BCD码显示器显示出来，从高位到低位输出变量分别为Y8～Y1。

例如:

0x0=0——00H——0000  0000

1x1=1——01H——0000  0001

2x2=4——04H——0000  0100

3x3=9——09H——0000  1001

4x4=16——10H——0001  0000

5x5=25——19H——0001  1001

由以上分析可以得出真值表如下

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |

由真值表可以得到逻辑表达式为：

Y1 =C

Y2 = 0

Y3 = BC'=[(BC')']'

Y4 = AC+BC=[(AC)'·(BC)']'

Y5 =A

Y6 = 0

Y7 = 0

- Y8 = 0

- 3、电路逻辑图

- 使用芯片及心得

- 采用芯片7400(二输入与非门)、7404(反相器门)，接线较复杂，需要将输入端连接到数码管译码显示。